Feature-matris för squat-analys

| Feature | Formel (2D) | Biomekanisk tolkning |
| --- | --- | --- |
| Knävinkel (flexion) | vinkel(Hip–Knee–Ankle) $$cosθ = (HK·AK)/( | HK |
| Höftdjup i förhållande till knä | Δy = yₕ – yₖ | Negativt → höft under knänivå (djup squat) |
| Bålens lutning | vinkel(Shoulder–Hip, vertikal) | Framåtlutning av överkroppen |
| Knä över tå (“proxy för dorsalflexion”) | Δx = xₖ – xₐ (i sidovy) | Positivt stort → knä långt framför vristen (kräver dorsalflexion) |
| Underbenslutning | vinkel(Knee–Ankle, vertikal) | Indirekt mått på ankelmobilitet |
| Höft–knä linjens symmetri (framifrån) | skillnad i x-koordinater L vs R | Knäfall inåt/utåt (valgus/varus) |
| Knä-spårning (framifrån) | Δx = xₖ – xₐ (för varje sida) | Om knä hamnar kraftigt medialt/lateralt jämfört med ankel = dålig alignment |
| Höftasymmetri | Δy höger höft – vänster höft | Lutande bäcken (obalans) |
| Tempo | Δy över tid (höftens hastighet) | Kontrollerad jämn rörelse eller “ |